# 期末项目总结（完整版本）

项目名称：Seismic Intel Hub（AI 驱动的地震数据报告软件）

版本说明：基于仓库当前代码与部署实践整理，适合直接作为最终文档基础版本。

## 第一部分：项目文字说明（Writing Component）

本项目是一个面向地震数据分析场景的 AI 驱动报告软件，目标是把分散且难读的原始 API 数据，转化为可交互、可解释、可复用的分析结果。系统以 USGS Earthquake Catalog API 作为公开数据源，通过参数化请求获取指定时间范围、震级阈值和结果规模的地震事件，然后以统一数据结构输出关键字段（如震级、时间、地点、经纬度、深度、海啸标记等）。在用户视角上，项目既提供了网页/API 查询入口，也提供了 AI 自动生成报告入口，能支持“先看数据，再看结论”的使用流程。该软件的核心价值在于减少人工整理数据和撰写总结的成本，让非技术用户也能快速理解近期地震活动态势，并为课堂作业中的完整工程链路展示提供了清晰样例。

系统由三个模块协同完成。第一是 API 查询模块：`my_good_query.py` 直接调用 USGS 接口，完成基础连通性验证与原始字段解析；第二是 Web 前端/服务模块：`app/main.py` 通过 Flask 暴露 `/api/v1/earthquakes` 与 `/api/v1/health`，将外部数据统一封装为标准 JSON（包含 `meta`、`summary`、`events`），并通过 `static/` 页面提供可视化交互；第三是 AI 报告生成模块：`lab_ai_reporter.py` 先调用本地 API，构建精简数据摘要（event_count、daily_counts、top_regions 等），再将摘要输入 Ollama 本地模型，输出结构化 Markdown 报告并写入 `reports/`。这三个模块形成了“数据获取 -> 服务封装与展示 -> 模型总结与落盘”的闭环，使项目既可演示工程能力，也可演示 AI 应用能力。

在开发与部署过程中，项目经历了多类真实工程问题。首先，外部数据源存在访问频率限制，连续高频请求会触发 USGS 的 429 限流；为提升稳定性，当前版本在 `app/providers/usgs.py` 中加入了参数级缓存（60 秒 TTL）和 429 重试退避机制（读取 `Retry-After` 或指数退避），并下调默认 `limit` 来控制负载。其次，不同平台的发布规则不同：DigitalOcean App Platform 需要显式启动命令与端口绑定，Posit Connect Cloud 则依赖正确的框架与入口文件配置。项目据此拆分了 Flask 与 Shiny 的部署路径，避免入口冲突并增强跨平台可用性。最后，在界面层面，早期动态组件较多导致加载不稳定，后续改为简化交互（下拉筛选+手动加载），用更可控的计算开销换取更高的可用性。这些调整体现了本项目从“功能可用”到“工程可部署、可维护”的设计思路。

## 第二部分：附录（Appendix）

### A. 数据描述表（Data Description）

| Name | Data type | Brief description |
| --- | --- | --- |
| provider | string | 数据来源标识（例如 usgs） |
| meta.requested | object | 本次请求参数（starttime/endtime/minmagnitude/limit/orderby） |
| summary.count | integer | 返回事件总数 |
| summary.max_magnitude | float/null | 最大震级 |
| summary.min_magnitude | float/null | 最小震级 |
| summary.avg_magnitude | float/null | 平均震级 |
| events[].id | string | 事件唯一 ID |
| events[].magnitude | float/null | 震级 |
| events[].place | string | 地点描述 |
| events[].time | string (ISO 8601) | 事件时间（UTC） |
| events[].latitude | float/null | 纬度 |
| events[].longitude | float/null | 经度 |
| events[].depth_km | float/null | 震源深度（km） |
| events[].tsunami | boolean | 海啸标记 |
| events[].type | string | 事件类型 |
| events[].url | string | 事件详情链接 |
| digest.summary.top_regions | array[(string,int)] | AI 输入中的高频区域统计 |
| digest.summary.daily_counts | object | AI 输入中的按日聚合计数 |
| sample_events[] | array[object] | 送入模型的精简事件样本 |

### B. 技术细节（Technical Details）

第三方 API：USGS Earthquake Catalog API（Endpoint: https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query）。

API Key：USGS 数据接口无需 API Key；本项目未在仓库中存放任何真实密钥。

本地模型服务：Ollama（默认 OLLAMA_HOST=http://127.0.0.1:11434，OLLAMA_MODEL=llama3.2:1b）。

主要 Python 依赖：flask、requests、gunicorn、shiny、pandas。

缓存与容错：USGS provider 内置 60 秒缓存、429 重试与退避逻辑。

测试覆盖：`tests/test_api.py` 验证健康接口与异常 provider；`tests/test_lab_reporter.py` 验证 digest 与 prompt 结构。

主要目录结构：`app/main.py`（Web/API 入口）、`app/providers/`（数据源适配层）、`static/`（前端页面）、`lab_ai_reporter.py`（AI 报告流水线）、`reports/`（报告输出目录）、`shiny_app.py`（Posit Cloud 入口）。

### C. 使用说明（Usage Instructions）

以下步骤面向首次运行用户，按顺序执行即可。

1. 创建虚拟环境：python3 -m venv .venv

2. 激活虚拟环境：source .venv/bin/activate

3. 安装依赖：pip install -r requirements.txt

4. （可选）复制环境变量模板：cp .env.example .env

5. 启动 Web/API 服务：python3 -m app.main

6. 访问主页： http://127.0.0.1:8000 ，健康检查：/api/v1/health

7. （可选）执行 API 直连脚本：python3 my_good_query.py

8. 确保 Ollama 已运行并已拉取模型（例如 llama3.2:1b）。

9. 执行 AI 报告生成：python3 lab_ai_reporter.py

10. 查看输出文件：reports/earthquake_data_digest.json、reports/prompt_v1_report.md、reports/prompt_v2_report.md、reports/prompt_final_report.md、reports/submission_description.txt

### D. 部署说明（简要）

DigitalOcean App Platform：使用 `Procfile` 启动 `gunicorn --bind 0.0.0.0:${PORT:-8080} app.main:app`，Health Check 可设置为 `/api/v1/health`。

Posit Connect Cloud：选择 Shiny 框架，Primary file 设为 `shiny_app.py`，并确保仓库已推送最新提交。

当代码更新后需重新部署：仅本地修改不会自动反映到线上实例。